作业2

1. 什么是机器人自由度？举例说明

机器人自由度指机器人在空间中可以独立运动的方向或方式的数量。

以六自由度工业机械臂为例，它由六个可独立控制的关节组成，其中前三个控制末端执行器的位置，后三个控制末端姿态。这种设计保证机器人在三维空间中既能到达任意位置，又能以合适角度抓取或操作物体。

另外，自由度的数量直接影响机器人操作的灵活性，过少限制动作范围，过多则增加结构复杂度和控制难度。

2. 机器人的主要结构形式及特点

机器人常见结构形式包括直角坐标型、圆柱型、球坐标型、关节型和并联型。

直角坐标型由三个互相垂直的直线运动组成，结构简单、精度高，适合搬运和上下料。

圆柱型和球坐标型增加了旋转关节，工作空间呈圆柱或球形，灵活性较高。

关节型机器人关节串联，动作灵活、适用性广，常用于焊接、装配等复杂任务。

并联机器人由多条支链同时连接动平台，结构紧凑、刚度大、速度快，适合高速分拣和精密装配。选择结构时需根据任务要求、空间范围和负载能力权衡。

3. 机器人主要驱动方式及应用

机器人的驱动方式主要包括电力、液压和气压驱动。

电力驱动通过电机带动关节，精度高、响应快，适合工业机械臂和服务机器人；

液压驱动利用液压泵和缸提供大功率，适合重载或大型机器人，如工程机械和重型搬运；

气压驱动用压缩空气驱动活塞或气动马达，结构简单、速度快，适合轻载、简单重复动作，如分拣或夹持装置。不同驱动方式根据精度、负载、速度和环境要求选择。